# Proyecto de la Parte VI

Construiremos una célula robotizada para la clasificación automática de naranjas por diámetro, formada por los siguientes subsistemas:

- Alimentador automático de naranjas.

- Cinta transportadora de entrada.

- Estación de visión artificial.

- Sensor de presencia en la posición de recogida.

- Robot UR3 equipado con una pinza RG2.

- Cinta transportadora de salida con tres cajas de clasificación.

- Mesa de recogida de cajas.

- Vallado de seguridad.

- Panel de control industrial.

- Aplicación de control desarrollada en Python.

- Procesamiento de imágenes mediante OpenCV.

- Base de datos PostgreSQL.

- Dashboard de supervisión desarrollado con Grafana.

Esta arquitectura mantiene la filosofía de alimentación, detección, manipulación, clasificación y almacenamiento descrita en la Parte VI del libro. Además, permitirá integrar posteriormente visión artificial, comunicaciones, bases de datos y supervisión, tal como se desarrolla en los capítulos 29 y 30.

# Capítulo 27: Diseño de la célula robotizada

## 1. Flujo de materiales

La célula funcionará de izquierda a derecha.

El recorrido de cada naranja será el siguiente:

ALIMENTADOR

↓

CINTA DE ENTRADA

↓

ESTACIÓN DE VISIÓN

↓

SENSOR DE RECOGIDA

↓

UR3

↓

CAJAS DE CLASIFICACIÓN

↓

CINTA DE SALIDA

↓

MESA DE RECOGIDA

La distribución general será:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         VALLADO DE SEGURIDAD                                │

│                                                                             │

│ Alimentador → Cinta 1 → Cámara → Sensor → UR3 → Cinta 2 → Mesa             │

│ izquierda                                        con tres cajas   derecha   │

│                                                                             │

│                      Panel de control industrial                            │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Esta disposición coincide con el flujo lineal recomendado para una célula robotizada industrial y facilita comprender el recorrido completo del producto desde la entrada hasta la salida.

# 2. Distribución propuesta

## Zona 1. Alimentador automático

Situado en el extremo izquierdo de la instalación.

Estará formado por:

- una tolva con naranjas de distintos diámetros;

- varias esferas que representarán las naranjas;

- un mecanismo dispensador;

- una pequeña rampa de alimentación;

- un sistema que garantice la salida de una única naranja en cada ciclo.

El alimentador deberá impedir que dos naranjas entren simultáneamente en la cinta transportadora.

## Zona 2. Cinta transportadora de entrada

Transportará las naranjas desde el alimentador hasta el robot.

La cinta se dividirá conceptualmente en tres zonas:

- zona de alimentación;

- zona de inspección mediante cámara;

- zona de recogida del robot.

Dispondrá de guías laterales para impedir que las naranjas puedan salirse de la cinta.

## Zona 3. Estación de visión artificial

La cámara se instalará aproximadamente a mitad de la primera cinta, orientada verticalmente hacia abajo.

La estación estará formada por:

- un Vision Sensor de CoppeliaSim;

- un soporte rígido;

- iluminación uniforme;

- fondo de color homogéneo;

- zona de inspección perfectamente delimitada.

OpenCV calculará el diámetro de cada naranja mientras ésta continúa desplazándose por la cinta.

De esta forma, cuando la naranja llegue al robot, el sistema ya conocerá la categoría a la que pertenece, siguiendo exactamente la filosofía descrita en el capítulo dedicado a visión artificial.

## Zona 4. Posición de recogida

Al final de la primera cinta se instalarán:

- un sensor de proximidad;

- un pequeño tope mecánico;

- una referencia de recogida;

- una cuna de posicionamiento.

Cuando el sensor detecte una naranja:

- la cinta se detendrá;

- el sistema verificará que la cámara ya ha calculado el diámetro;

- el UR3 recogerá la naranja;

- la depositará en la caja correspondiente;

- la cinta volverá a ponerse en marcha.

La incorporación de una pequeña cuna de posicionamiento es una mejora importante respecto al proyecto original, ya que evitará que las naranjas rueden unos milímetros después de detener la cinta, garantizando una posición de recogida mucho más repetitiva.

## Zona 5. Robot UR3

El robot se situará en el centro de la célula.

Desde esa posición deberá alcanzar:

- la posición de recogida;

- la caja de naranjas de mesa;

- la caja de naranjas de zumo;

- la caja de rechazo;

- una posición de espera.

Antes de comenzar la programación verificaremos manualmente que todo el volumen de trabajo del robot está libre de interferencias, tal y como propone el capítulo 27 para validar el diseño inicial de la instalación.

La pinza RG2 se adaptará para manipular objetos esféricos, incorporando superficies interiores ligeramente cóncavas que mejoren el agarre de las naranjas.

## Zona 6. Cinta transportadora de clasificación

A la derecha del robot se instalará una segunda cinta transportadora.

Esta cinta permanecerá inicialmente detenida.

Sobre ella se colocarán tres cajas:

[MESA]   [ZUMO]   [RECHAZO]

Las cajas permanecerán inmovilizadas mediante pequeños topes para facilitar que el robot deposite las naranjas con precisión.

Cuando termine el lote:

- el alimentador indicará que ya no quedan naranjas;

- se comprobará que la primera cinta está vacía;

- el robot regresará a su posición de espera;

- la segunda cinta comenzará a desplazarse;

- las tres cajas llegarán hasta la mesa de recogida;

- un sensor final detendrá automáticamente la cinta.

## Zona 7. Mesa de recogida

Situada en el extremo derecho.

Su función será recibir las tres cajas clasificadas para que un operario pueda retirarlas.

## Zona 8. Seguridad y control

Toda la célula estará rodeada por un vallado de seguridad.

La instalación dispondrá de:

- puerta de acceso;

- enclavamiento de seguridad;

- parada de emergencia;

- pulsadores de marcha y paro;

- torre luminosa;

- panel de control situado fuera del vallado.

Si durante el funcionamiento se abre la puerta, tanto el robot como las dos cintas se detendrán automáticamente.

# Clasificación por diámetro

La clasificación propuesta será la siguiente:

| Categoría | Diámetro |
| --- | --- |
| Rechazo | Menor de 60 mm |
| Zumo | Entre 60 mm y 76,9 mm |
| Mesa | Igual o superior a 77 mm |

Aunque la normativa comercial distingue distintos calibres, para este proyecto didáctico utilizaremos únicamente estas tres categorías, simplificando la lógica de clasificación sin perder realismo.

# Información registrada en PostgreSQL

Cada naranja generará un registro con información como:

id

lote

numero_naranja

fecha_hora

diametro_mm

categoria

tiempo_vision

tiempo_manipulacion

tiempo_total

resultado

A partir de estos datos PostgreSQL permitirá obtener indicadores como:

- número total de naranjas procesadas;

- número de naranjas de mesa;

- número de naranjas de zumo;

- número de rechazos;

- diámetro medio;

- tiempo medio de clasificación;

- producción por minuto;

- porcentaje de cada categoría.

Estos indicadores serán representados posteriormente mediante Grafana, tal como plantea el proyecto final de Industria 4.0.

# Organización recomendada del árbol de la escena

CelulaClasificacionNaranjas

│

├── Estructura

│   ├── Suelo

│   ├── Vallado

│   ├── PuertaSeguridad

│   └── MesaRecogida

│

├── Alimentacion

│   ├── TolvaNaranjas

│   ├── Compuerta

│   ├── Rampa

│   └── Naranjas

│

├── TransporteEntrada

│   ├── CintaEntrada

│   ├── GuiasLaterales

│   ├── ZonaInspeccion

│   └── ZonaRecogida

│

├── VisionArtificial

│   ├── VisionSensor

│   ├── SoporteCamara

│   ├── Iluminacion

│   └── TriggerCamara

│

├── Robot

│   ├── UR3

│   ├── RG2

│   ├── PuntoEspera

│   ├── PuntoRecogida

│   ├── PuntoMesa

│   ├── PuntoZumo

│   └── PuntoRechazo

│

├── Clasificacion

│   ├── CintaSalida

│   ├── CajaMesa

│   ├── CajaZumo

│   ├── CajaRechazo

│   └── SensorFinCinta

│

├── Sensores

│   ├── SensorRecogida

│   ├── SensorFinLote

│   └── SensoresAuxiliares

│

├── Control

│   ├── PanelIndustrial

│   ├── ParadaEmergencia

│   ├── TorreLuminosa

│   └── Scripts

│

└── Comunicaciones

├── Python

├── PostgreSQL

├── OPCUA

└── Grafana

Esta organización mantiene la estructura jerárquica recomendada para escenas complejas de CoppeliaSim, facilitando el mantenimiento y la ampliación del proyecto.

# Mejoras que propongo incorporar

Además del proyecto planteado inicialmente, considero muy interesantes las siguientes mejoras:

- Disparo de la cámara mediante un sensor de presencia, evitando el procesamiento continuo de imágenes.

- Identificador único para cada naranja, que permita seguir su trazabilidad desde el alimentador hasta la caja de destino.

- Cola FIFO de resultados, para garantizar que el robot siempre asocie cada medida de OpenCV con la naranja correcta.

- Control automático de separación entre naranjas, evitando que dos frutas lleguen juntas a la estación de inspección.

- Iluminación encapsulada sobre la cámara, mejorando la precisión de OpenCV.

- Sensores de presencia de cajas, impidiendo iniciar el proceso si falta alguna.

- Registro de errores de visión, clasificando automáticamente como rechazo cualquier naranja cuyo diámetro no pueda determinarse.

- Gestión por lotes, almacenando hora de inicio, hora de finalización y estadísticas completas de cada lote.

- Modo manual y modo automático, muy útil para las prácticas de laboratorio y la puesta en marcha.

- Control mediante una máquina de estados, que organizaremos en capítulos posteriores con estados como ESPERA, ALIMENTANDO, INSPECCIONANDO, TRANSPORTANDO, RECOGIENDO, CLASIFICANDO, FIN_LOTE y ALARMA.

Con este diseño queda perfectamente definida la arquitectura del capítulo 27. En el siguiente paso comenzaremos a construir físicamente la escena en CoppeliaSim, colocando el suelo, las dos cintas transportadoras, el alimentador y la posición inicial del UR3 para obtener una distribución idéntica a la de una célula industrial real.

Perfecto. Vamos a trabajar como si estuviéramos desarrollando una célula robotizada para una empresa: cada fase quedará terminada, validada y guardada antes de pasar a la siguiente.

# FASE 1. Construcción de la estructura de la célula

## Tarea 2. Construcción del suelo de trabajo

Antes de colocar cualquier elemento debemos definir el espacio físico de la instalación.

En una empresa real esto equivaldría al layout de planta.

## Objetivos de esta tarea

Al finalizar deberemos tener únicamente:

- el suelo;

- la orientación de la célula;

- espacio suficiente para todos los elementos.

Nada más.

# Paso 1. Crear el suelo

En CoppeliaSim:

Add

Primitive shape

Cuboid

Crea un cuboide.

Renómbralo inmediatamente:

Suelo

# Paso 2. Dimensiones

Vamos a construir una célula relativamente amplia para no ir justos de espacio.

Configura:

Longitud (X): 5.50 m

Anchura (Y): 2.50 m

Espesor (Z): 0.05 m

Es un tamaño muy parecido al de muchas células didácticas con un UR3.

# Paso 3. Posición

Colócalo exactamente en:

X = 0

Y = 0

Z = -0.025

¿Por qué?

Porque así la cara superior queda exactamente en:

Z = 0

Todo lo que construyamos descansará sobre ese plano.

# Paso 4. Color

No quiero utilizar el gris oscuro típico de Coppelia.

Propongo un color industrial más limpio.

RGB aproximado:

220

220

220

o

0.86

0.86

0.86

De esta forma:

- las naranjas resaltarán mucho;

- las cintas negras destacarán;

- las vallas amarillas también.

# Paso 5. Material

No hace falta modificar masas ni dinámicas.

El suelo únicamente será un elemento fijo.

Simplemente verifica que:

Respondable

está activado.

Y que:

Dynamic

está desactivado.

# Paso 6. Referencia visual

Vamos a añadir una ayuda que nos servirá durante todo el proyecto.

Desde arriba del suelo coloca cuatro Dummy (o pequeñas esferas de 2 cm) únicamente como referencias temporales.

Renómbralos:

Ref_Entrada

Ref_Camara

Ref_UR3

Ref_Salida

Colócalos aproximadamente en:

| Nombre | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Ref_Entrada | -2.20 | 0 |
| Ref_Camara | -1.10 | 0 |
| Ref_UR3 | 0.20 | 0 |
| Ref_Salida | 2.00 | 0 |

No son definitivos.

Solo nos servirán para visualizar rápidamente dónde irán los principales bloques de la instalación.

Más adelante los eliminaremos.

# ¿Por qué hago esto?

Porque evita construir "a ojo".

Desde el principio tendremos marcada la posición aproximada de:

Entrada

↓

Visión

↓

Robot

↓

Salida

Y toda la célula crecerá alrededor de estas referencias.

Es exactamente la forma en que muchos integradores industriales comienzan el diseño de un layout.

# Validación de la tarea 2

Cuando termines, comprueba que:

✅ Existe únicamente el suelo.

✅ Tiene unas dimensiones de 5,5 × 2,5 m.

✅ Su superficie superior está en Z = 0.

✅ El color es gris claro.

✅ Has colocado los cuatro puntos de referencia.

✅ Desde la vista superior puedes imaginar perfectamente el recorrido:

Alimentador

↓

Cámara

↓

UR3

↓

Cajas

↓

Mesa de recogida

## Guardado

Guarda una nueva versión:

clasificacion_naranjas_02_suelo.ttt

### Una pequeña mejora adicional

Mientras preparaba esta fase se me ha ocurrido otra mejora que creo que dará un aspecto mucho más profesional a toda la simulación.

En lugar de construir sobre un simple suelo gris, podemos hacer que el pavimento represente un suelo epoxi industrial típico de una fábrica alimentaria, con:

- acabado gris claro satinado;

- líneas amarillas delimitando los pasillos;

- zona rayada de seguridad alrededor del robot;

- marcas de posición para las dos cintas.

No afecta en absoluto al funcionamiento, pero el resultado visual será muchísimo más realista y todas las figuras del libro tendrán un aspecto mucho más profesional. Creo que merece la pena incorporarlo desde el principio.